    [image: image2.png]‘PR = I




                                                                    0731-88761931

高速台式冷冻离心机

技术白皮书

一. 投标产品名称：高速台式冷冻离心机
二. 投标产品型号：W420R

投标产品主要用途

离心机是利用离心沉降原理，使溶液中密度不同的细胞（粒子）在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。仪器在运转过程中产生离心力，由于离心力导致的沉降作用，使悬浮于液体中的物质形成沉淀，比重大的物质向转子半径最大的方向移动，而比重轻的物质沉积于比重较重的物质之上，是不同比重的物质分层次地分离出来。

分离是由相对离心力（RCF）所决定的，而离心力是由转速N（rpm/min）和离心半径R（cm）所决定的，相对离心力计算公式RCF=11.18×R×(N/1000)²，换算系数11.18是根据重力加速度（1g=9.81m/s²）计算而得的近似转换系数，由此而得的结果应为其结果与重力加速度的乘积。

    RCF＝1.118×10-5n2r×g

    n-------------转速（转/分）

    r-------------旋转半径（厘米）

离心时间的确定

混合液中粒子分离、沉淀所需的时间Ts由下式计算：

    
[image: image1.wmf](

)

(

)

r

s

m

-

-

´

=

2

2

min

e

max

e

S

r

n

R

Log

R

Log

27.4

T

F

    式中：  Rmax--------距轴心最远处试液的旋转半径

            Rmin--------距轴心最近处试液的旋转半径

            ρ----------混合液密度(克/立方厘米)

            μ-----------混合液粘度（泊）

            n------------转速（转/分）

            r------------粒子半径（厘米）

            σ-----------粒子密度(克/立方厘米)

相同的离心力，离心时间与试液中分离的物质比重成反比，物质比重大的分离时间短，比重小的分离时间长。

相同物质，分离时间与离心力成反比，离心力大，分离时间短，离心力小，分离时间长。

相同离心力，离心时间与最小半径有关，所以分离时间难以计算，一般由试验来确定。

我公司离心机产品钢制机身，表面经喷塑处理，因而刚性好、强度高，且造型新颖、外形美观，具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。

该机采用变频电机驱动、微机控制、门盖保护、不平衡保护，使您的操作更安全、更简便、更可靠。预期用途：用于样本分析前的样本分离。

投标产品性能指标

参数指标：

	型号
	W420R

	最高转速
	21000rpm
	支持电源
	AC 220±22V 50Hz 15A

	最大相对离心力
	32868×g
	总功率
	1500W

	最大容量
	4×750ml
	整机噪声
	≤ 62dB（A）

	定时范围
	0s～99h59min59s
	尺寸：宽×纵深×高
	730×690×395（mm）

	转速精度
	±10r/min
	净重
	118kg

	温度设置范围
	-20℃～40℃
	转子自动识别
	有

	温度精度
	±1.0℃
	离心室尺寸
	Φ430mm


性能描述：

 触摸大屏LCD高清数字液晶显示（可戴手套操作），智能微机控制系统，操作更快捷。
2. 变频电机驱动，搭配全新电机降噪工艺和三级减震过滤，运行更平稳安静。
3. 具有全自动转子识别锁定保护系统，可在不超过3秒内实现转子的安全锁定和转子更换，防止人员误操作，离心更安全。
4. 升速档位15段，降速档位15段，可根据样本属性选择合适的升降速模式,避免样品分离后二次重悬，保证更佳的分离效果。
5. 超大存储空间，可储存99个程序组和多段自定义阶梯离心程序模式（包含瞬时离心，连续离心等模式）、曲线模式，可设定启动计时/到达转数计时多种模式，多国语言功能可选（中文/英文）。
6. 电磁感应双门锁保护设计，确保运行安全，具备离心结束之后自动开盖。
7. 全钢结构机身，加厚三层安全保护，不锈钢离心腔，内壁环保防腐涂层工艺，耐腐蚀性更强。
8. 人性化界面，自动计算离心力RCF值，同屏显示转速、离心力、设定时间、设定温度、实际温度、加减速档位、转子信息等，在运行中可随时简单快捷修改运行条件及参数，操作简单无需停机。
9. 智能安全保护：电子不平衡、超速、超温、门盖保护等多种预警保护功能，具备在离心结束时声音提醒功能。

10.生物安全性保证：具有所选转子的防生物污染密封盖，转头盖子可提供经第三方认证的报告。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可确保密封。
11. 具备6个一键调用的快捷程序和1个一键预冷功能程序，能高效提高工作效率，节约时间。
12. 压缩机搭载智能自动启停系统和ECO节能模块，智能识别运行状态，节能环保使用寿命更长久。
13. 环保无氟压缩机组，双循环制冷，冷热交换能力强，无环境污染，控温精准。
14. 厂家资质：专业离心机设备生产厂家，通过ISO9001质量管理体系认证，ISO13485 医疗器械质量管理体系认证等资质；

15. 售后服务：售后服务人员在接到电话后，2小时响应，6小时内到位，重大紧急情况3小时内应到位，及时排除故障，保障实验室安全运行.

                                                   湖南沪康离心机有限公司
                                                         2026年
 3 / 3

[image: image2.png]_1234567890.unknown

